Типовые технические решения в области компьютерной техники

ТОИ ДВО РАН, отдел ЭРЗ ИТР, 14.04.2022

| Наименование | ориентировочная цена | страница |
| --- | --- | --- |
| Системный блок №1 (офис) | 30000 | 1 |
| Системный блок №2 (офис+графика) | 37000 | 3 |
| Системный блок №3 (офис+графика+расчёты) | 66500 | 5 |
| Системный блок №4 (офис+графика+сложные расчёты) | 135000 | 7 |
| ИБП | 5400 | 9 |
| Клавиатура+мышь | 1800 | 11 |
| 21.5" Монитор | 14000 | 11 |
| 23.8" Монитор | 14000 | 11 |
| 27" Монитор | 21500 | 11 |
| Принтер лазерный | 30000 | 12 |
| Принтер лазерный | 15000 | 12 |
| МФУ лазерное | 38000 | 13 |
| МФУ лазерное | 23000 | 14 |

Системный блок №1 (офис), ориентировочная цена 30000 руб.

или эквивалент, не уступающий указанной модели по параметрам качества и надежности, а также удовлетворяющий следующим требованиям:

Процессор AMD A8-9600 BOX или эквивалент

Интегрированное графическое ядро: есть – постоянная величина

Техпроцесс не более 28 нм

Количество ядер не менее 4

Максимальное число потоков не менее 4 шт

Кэш L1 не менее 128 КБ

Объем кэша L2 не менее 2 Мб

Базовая частота процессора (МГц) не менее 3100 МГц

Максимальная частота процессора (МГц) не менее 3400 МГц

Материнская плата ASRock A320M PRO4-F или эквивалент

Сокет процессора AM4 – постоянная величина

Чипсет  AMD A320 - постоянная величина

Форм фактор поддерживаемой памяти DIMM – постоянная величина

Количество слотов памяти не менее 4

Минимальная частота памяти не более 2133 МГц

Максимальная частота памяти не менее 3200 МГц

Количество каналов памяти не менее 2

Максимальный объем памяти не менее 64 ГБ

Количество разъемов M.2 не менее 1

Количество портов SATA не менее 4 SATA 6Gb/s

Режим работы SATA RAID есть – постоянная величина

Количество слотов PCI-E x16 не менее 1

Количество слотов PCI-E x1  не менее 1

Версия PCI Express не менее 3

Количество и тип USB на задней панели не менее 4x USB 3.0, 2x USB 2.0

Видео выходы не менее  1x HDMI, 1x VGA (D-Sub)

Порты PS/2 для клавиатуры, для мыши – постоянная величина

Количество сетевых портов (RJ-45) не менее 1

Корпус DEXP DC-201M или эквивалент

Размещение блока питания: верхнее (постоянная величина)

Количество отсеков 2.5" накопителей: не менее 3

Количество отсеков 3.5" накопителей: не менее 2

Количество и тип USB портов на передней панели: не менее 2

Оперативная память Samsung [M378A1K43DB2-CTD] 8 ГБ или эквивалент

Тип памяти DDR4 – постоянная величина

Объем одного модуля памяти не менее 8 ГБ

Тактовая частота не менее 2666 МГц

Пропускная способность не менее 21300 МБ/с

Жесткий диск WD Blue или эквивалент

Объем накопителя не менее 1 ТБ

Скорость вращения шпинделя не менее 7200 об/мин

Интерфейс SATA III – постоянная велична

Блок питания Aerocool 550W или эквивалент

Мощность (номинал) не менее 550 Вт

Система охлаждения активная – постоянная величина

Техническое задание по КТРУ 26.20.15.000-00000001

Системный блок №1

Объем установленного модуля оперативной памяти:  ≥ 8 Гб

Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: ≥ 64ГБ

Тактовая частота оперативной памяти: ≥ 2666 Мегагерц

Тип оперативной памяти: DDR4

Количество внутренних отсеков корпуса 2,5: ≥ 3  и  < 5

Количество внутренних отсеков корпуса 3,5: ≥1

Объем накопителя HDD: ≥1 Терабайт

Количество слотов M.2 Key M: ≥1

Тип порта видеовыхода: DVI-D, HDMI, VGA

Количество портов USB 2.0 на передней панели: ≥2

Количество потоков процессора: ≥4

Количество ядер процессора: ≥4

Частота процессора базовая: ≥ 3.1 Гигагерц

Наличие системы охлаждения процессора: Да

Поддерживаемая архитектура набора команд процессора: х86-64

Наличие интегрированного графического контроллера: Да

Наличие интегрированного звукового контроллера: Да

Мощность блока питания: ≥ 500

Наличие входного аудиоразъема для микрофона: Да

Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели: Да

Наличие выходного аудиоразъема: Да

Наличие выходного аудиоразъема на передней панели: Да

Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели: Да

Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера: ≥ 1000 Мегабит в секунду

Системный блок №2 (офис+графика), ориентировочная цена 37000 руб.

или эквивалент, не уступающий указанной модели по параметрам качества и надежности, а также удовлетворяющий следующим требованиям:

Процессор AMD A8-9600 BOX или эквивалент

Интегрированное графическое ядро: есть – постоянная величина

Техпроцесс не более 28 нм

Количество ядер не менее 4

Максимальное число потоков не менее 4 шт

Кэш L1 не менее 128 КБ

Объем кэша L2 не менее 2 Мб

Базовая частота процессора (МГц) не менее 3100 МГц

Максимальная частота процессора (МГц) не менее 3400 МГц

Материнская плата ASRock A320M PRO4-F или эквивалент

Сокет процессора AM4 – постоянная величина

Чипсет  AMD A320 - постоянная величина

Форм фактор поддерживаемой памяти DIMM – постоянная величина

Количество слотов памяти не менее 4

Минимальная частота памяти не более 2133 МГц

Максимальная частота памяти не менее 3200 МГц

Количество каналов памяти не менее 2

Максимальный объем памяти не менее 64 ГБ

Количество разъемов M.2 не менее 1

Количество портов SATA не менее 4 SATA 6Gb/s

Режим работы SATA RAID есть – постоянная величина

Количество слотов PCI-E x16 не менее 1

Количество слотов PCI-E x1  не менее 1

Версия PCI Express не менее 3

Количество и тип USB на задней панели не менее 4x USB 3.0, 2x USB 2.0

Видео выходы не менее  1x HDMI, 1x VGA (D-Sub)

Порты PS/2 для клавиатуры, для мыши – постоянная величина

Количество сетевых портов (RJ-45) не менее 1

Корпус DEXP DC-201M или эквивалент

Размещение блока питания: верхнее (постоянная величина)

Количество отсеков 2.5" накопителей: не менее 3

Количество отсеков 3.5" накопителей: не менее 2

Количество и тип USB портов на передней панели: не менее 2

Оперативная память Samsung [M378A1K43DB2-CTD] 8 ГБ или эквивалент

Тип памяти DDR4 – постоянная величина

Объем одного модуля памяти не менее 8 ГБ

Тактовая частота не менее 2666 МГц

Пропускная способность не менее 21300 МБ/с

Жесткий диск WD Blue или эквивалент

Объем накопителя не менее 1 ТБ

Скорость вращения шпинделя не менее 7200 об/мин

Интерфейс SATA III – постоянная велична

SSD диск Samsung 870 EVO или эквивалент

Объем накопителя не менее 250 ГБ

Интерфейс SATA III – постоянная велична

Максимальная скорость последовательной записи: не менее 530 Мбайт/сек

Максимальная скорость последовательного чтения: не менее 560 Мбайт/сек

Максимальный ресурс записи (TBW) не менее 150 ТБ

Блок питания Aerocool 550W или эквивалент

Мощность (номинал) не менее 550 Вт

Система охлаждения активная – постоянная величина

Техническое задание по КТРУ 26.20.15.000-00000001

Системный блок №2

Объем установленного модуля оперативной памяти:  ≥ 8 Гб

Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: ≥ 64ГБ

Тактовая частота оперативной памяти: ≥ 2666 Мегагерц

Тип оперативной памяти: DDR4

Количество внутренних отсеков корпуса 2,5: ≥ 3  и  < 5

Количество внутренних отсеков корпуса 3,5: ≥1

Объем накопителя HDD: ≥1 Терабайт

Cкорость передачи данных накопителя SSD при чтении: ≥ 560 Мегабайт в секунду

Объем накопителя SSD: ≥ 240 Гигабайт

Количество слотов M.2 Key M: ≥1

Тип порта видеовыхода: DVI-D, HDMI, VGA

Количество портов USB 2.0 на передней панели: ≥2

Количество потоков процессора: ≥4

Количество ядер процессора: ≥4

Частота процессора базовая: ≥ 3.1 Гигагерц

Наличие системы охлаждения процессора: Да

Поддерживаемая архитектура набора команд процессора: х86-64

Наличие интегрированного графического контроллера: Да

Наличие интегрированного звукового контроллера: Да

Мощность блока питания: ≥ 500

Наличие входного аудиоразъема для микрофона: Да

Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели: Да

Наличие выходного аудиоразъема: Да

Наличие выходного аудиоразъема на передней панели: Да

Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели: Да

Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера: ≥ 1000 Мегабит в секунду

Системный блок №3 (офис+графика+расчёты), ориентировочная цена 66500 руб.

или эквивалент, не уступающий указанной модели по параметрам качества и надежности, а также удовлетворяющий следующим требованиям:

Процессор Intel Core i5-10400F BOX или эквивалент

Техпроцесс не более 14 нм

Количество ядер не менее 6

Максимальное число потоков не менее 12 шт

Кэш L1 не менее 384 КБ

Объем кэша L2 не менее 1,5 Мб

Объем кэша L3 не менее 12 Мб

Базовая частота процессора (МГц) не менее 2900 МГц

Максимальная частота процессора (МГц) не менее 4300 МГц

Материнская плата Gigabyte B560M DS3H V2 или эквивалент

Форм фактор поддерживаемой памяти DIMM – постоянная величина

Количество слотов памяти не менее 4

Минимальная частота памяти не более 2133 МГц

Максимальная частота памяти не менее 5333  МГц

Количество каналов памяти не менее 2

Максимальный объем памяти не менее 128 ГБ

Количество разъемов M.2 не менее 2

Количество портов SATA не менее 6 SATA 6Gb/s

Количество слотов PCI-E x16 не менее 1

Количество слотов PCI-E x1  не менее 2

Версия PCI Express не менее 4

Количество и тип USB на задней панели не менее 4x USB 3.x, 2x USB 2.0

Порт PS/2 для клавиатуры или  мыши: есть

Количество сетевых портов (RJ-45) не менее 1

Корпус DEXP DC-201M или эквивалент

Размещение блока питания: верхнее (постоянная величина)

Количество отсеков 2.5" накопителей: не менее 3

Количество отсеков 3.5" накопителей: не менее 2

Количество и тип USB портов на передней панели: не менее 2

Оперативная память Kingston FURY Renegade RGB 16 ГБ или эквивалент

Тип памяти DDR4 – постоянная величина

Объем одного модуля памяти не менее 16 ГБ

Тактовая частота не менее 3200МГц

Пропускная способность не менее 25600 МБ/с

Видеокарта MSI GeForce GT 730 или эквивалент

Объем видеопамяти не менее 4 ГБ

Пропускная способность памяти на один контакт  не менее 1.6 Гбит/с

Максимальная пропускная способность памяти не менее 12.8 Гбайт/сек

Количество универсальных процессоров (ALU) не менее 384

Видеовыходы: не менее 1х HDMI, 1х VGA (D-Sub), 1х DVI-D

Жесткий диск WD Blue или эквивалент

Объем накопителя не менее 1 ТБ

Скорость вращения шпинделя не менее 7200 об/мин

Интерфейс SATA III – постоянная велична

SSD диск Samsung 870 EVO или эквивалент

Объем накопителя не менее 250 ГБ

Интерфейс SATA III – постоянная велична

Максимальная скорость последовательной записи: не менее 530 Мбайт/сек

Максимальная скорость последовательного чтения: не менее 560 Мбайт/сек

Максимальный ресурс записи (TBW) не менее 150 ТБ

Блок питания Aerocool 600W или эквивалент

Мощность (номинал) не менее 600 Вт

Система охлаждения активная – постоянная величина

Техническое задание по КТРУ 26.20.15.000-00000001

Системный блок №2

Объем установленного модуля оперативной памяти:  ≥ 16 Гб

Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: ≥ 128ГБ

Тактовая частота оперативной памяти: ≥ 3200 Мегагерц

Тип оперативной памяти: DDR4

Количество внутренних отсеков корпуса 2,5: ≥ 3  и  < 5

Количество внутренних отсеков корпуса 3,5: ≥1

Объем накопителя HDD: ≥1 Терабайт

Cкорость передачи данных накопителя SSD при чтении: ≥ 560 Мегабайт в секунду

Объем накопителя SSD: ≥ 240 Гигабайт

Количество слотов M.2 Key M: ≥2

Тип порта видеовыхода: DVI-D, HDMI, VGA

Количество портов USB 2.0 на передней панели: ≥2

Количество потоков процессора: ≥12

Количество ядер процессора: ≥6

Частота процессора базовая: ≥ 2.9 Гигагерц

Наличие системы охлаждения процессора: Да

Поддерживаемая архитектура набора команд процессора: х86-64

Наличие установленного дискретного графического контроллера: Да

Объем видеопамяти: ≥ 4 Гигабайт

Мощность блока питания: ≥ 600

Наличие входного аудиоразъема для микрофона: Да

Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели: Да

Наличие выходного аудиоразъема: Да

Наличие выходного аудиоразъема на передней панели: Да

Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели: Да

Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера: ≥ 1000 Мегабит в секунду

Системный блок №4 (офис+графика+сложные расчёты) ориентировочная цена 135000 руб.

или эквивалент, не уступающий указанной модели по параметрам качества и надежности, а также удовлетворяющий следующим требованиям:

Процессор Процессор Intel Core i9-10900 BOX или эквивалент

Техпроцесс не более 14 нм

Количество ядер не менее 10

Максимальное число потоков не менее 20 шт

Кэш L1 не менее 640  КБ

Объем кэша L2 не менее 21,5 Мб

Объем кэша L3 не менее 20 Мб

Базовая частота процессора (МГц) не менее 2800 МГц

Максимальная частота процессора (МГц) не менее 5200 МГц

Материнская плата Gigabyte B560M DS3H V2 или эквивалент

Форм фактор поддерживаемой памяти DIMM – постоянная величина

Количество слотов памяти не менее 4

Минимальная частота памяти не более 2133 МГц

Максимальная частота памяти не менее 5333  МГц

Количество каналов памяти не менее 2

Максимальный объем памяти не менее 128 ГБ

Количество разъемов M.2 не менее 2

Количество портов SATA не менее 6 SATA 6Gb/s

Количество слотов PCI-E x16 не менее 1

Количество слотов PCI-E x1  не менее 2

Версия PCI Express не менее 4

Количество и тип USB на задней панели не менее 4x USB 3.x, 2x USB 2.0

Порт PS/2 для клавиатуры или  мыши: есть

Количество сетевых портов (RJ-45) не менее 1

Корпус DEXP DC-201M или эквивалент

Размещение блока питания: верхнее (постоянная величина)

Количество отсеков 2.5" накопителей: не менее 3

Количество отсеков 3.5" накопителей: не менее 2

Количество и тип USB портов на передней панели: не менее 2

Оперативная память Kingston FURY Renegade RGB 16 ГБ или эквивалент

Тип памяти DDR4 – постоянная величина

Объем одного модуля памяти не менее 16 ГБ

Количество модулей памяти в комплекте: 2 (постоянная величина)

Тактовая частота не менее 3200МГц

Пропускная способность не менее 25600 МБ/с

Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1660 OC или эквивалент

Объем видеопамяти не менее 6 ГБ

Пропускная способность памяти на один контакт  не менее 8 Гбит/с

Максимальная пропускная способность памяти не менее 192 Гбайт/сек

Количество универсальных процессоров (ALU) не менее 1408

Видеовыходы: не менее 1х HDMI

Жесткий диск WD Blue или эквивалент

Объем накопителя не менее 2 ТБ

Скорость вращения шпинделя не менее 7200 об/мин

Интерфейс SATA III – постоянная велична

SSD диск Samsung 870 EVO или эквивалент

Объем накопителя не менее 250 ГБ

Интерфейс SATA III – постоянная велична

Максимальная скорость последовательной записи: не менее 530 Мбайт/сек

Максимальная скорость последовательного чтения: не менее 560 Мбайт/сек

Максимальный ресурс записи (TBW) не менее 300 ТБ

Блок питания Aerocool 700W или эквивалент

Мощность (номинал) не менее 700 Вт

Система охлаждения активная – постоянная величина

Техническое задание по КТРУ 26.20.15.000-00000001

Системный блок №4

Объем установленного модуля оперативной памяти:  ≥ 16 Гигабайт

Объем оперативной установленной памяти: ≥ 32 Гигабайт

Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: ≥ 128ГБ

Тактовая частота оперативной памяти: ≥ 3200 Мегагерц

Тип оперативной памяти: DDR4

Количество внутренних отсеков корпуса 2,5: ≥ 3  и  < 5

Количество внутренних отсеков корпуса 3,5: ≥1

Объем накопителя HDD: ≥2 Терабайт

Cкорость передачи данных накопителя SSD при чтении: ≥ 560 Мегабайт в секунду

Объем накопителя SSD: ≥ 500 Гигабайт

Количество слотов M.2 Key M: ≥2

Тип порта видеовыхода:  HDMI

Количество портов USB 2.0 на передней панели: ≥2

Количество потоков процессора: ≥20

Количество ядер процессора: ≥10

Частота процессора базовая: ≥ 2.8 Гигагерц

Наличие системы охлаждения процессора: Да

Поддерживаемая архитектура набора команд процессора: х86-64

Наличие установленного дискретного графического контроллера: Да

Объем видеопамяти: ≥ 6 Гигабайт

Мощность блока питания: ≥ 600

Наличие входного аудиоразъема для микрофона: Да

Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели: Да

Наличие выходного аудиоразъема: Да

Наличие выходного аудиоразъема на передней панели: Да

Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели: Да

Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера: ≥ 1000 Мегабит в секунду

ИБП Ippon Back Basic 650 Euro, ориентировочная цена 5400 руб. (04.2022)

или эквивалент, не уступающий указанной модели по параметрам качества и надежности, а также удовлетворяющий следующим требованиям:

Вид устройства: линейно-интерактивный  - постоянная величина

Выходная мощность (ВА): не менее 650 ВА

Выходная мощность (Вт): не менее 360 Вт

Мин. входное напряжение: не более 162 В

Макс. входное напряжение: не менее 285 В

Мин. входная частота: не более 45 Гц

Макс. входная частота: не менее 65 Гц

Стабильность выходного напряжения: ± 10 % - постоянная величина

Тип формы напряжения: модулированная синусоида  - постоянная величина

Время работы: не менее 2 мин (300Вт)

Виды защиты: от короткого замыкания, защита от всплесков напряжения, от перегрузки  - постоянная величина

Тип выходные разъемов питания: CEE 7/4 (евророзетка) - постоянная величина

Количество выходных защищенных разъемов питания: не менее 2

Время зарядки: не более 6 ч

Емкость батареи: не менее 12V/7Ah

Количество батарей в комплекте: не менее 1

Клавиатура+мышь Logitech Desktop MK120, ориентировочная цена 1800 руб. (04.2022)

или эквивалент, не уступающий указанной модели по параметрам качества и надежности, а также удовлетворяющий следующим требованиям:

Тип клавиатуры: мембранная   - постоянная величина

Общее количество клавиш: 104  - постоянная величина

Тип исполнения клавиатуры классическая, полноразмерная  - постоянная величина

Цифровой блок есть - постоянная величина

Влагозащищенная конструкция есть - постоянная величина

Количество кнопок мыши не менее 3 шт

Хват - для правой и левой руки

Режимы работы датчика мыши, dpi не менее 1000

Длина кабеля клавиатуры не менее 1.5 м

21.5" Монитор Philips 221V8, ориентировочная цена 14000 руб. (04.2022)

или эквивалент, не уступающий указанной модели по параметрам качества и надежности, а также удовлетворяющий следующим требованиям:

Диагональ экрана: не менее 21.5"

Максимальное разрешение: не менее 1920x1080

Тип подсветки матрицы: LED   - постоянная величина

Соотношение сторон: 16:9   - постоянная величина

Время отклика пикселя: не менее 4 мс

Угол обзора по вертикали: не менее 175 °

Угол обзора по горизонтали: не менее 175°

Видеоразъемы: не менее 1 HDMI, 1 VGA (D-sub)

Расположение блока питания: внешний - постоянная величина

Комплектация: кабель питания, документация, кабель HDMI, диск с ПО, внешний блок питания

23.8" Монитор Philips 241V8L/01, ориентировочная цена 14000 (04.2022)

или эквивалент, не уступающий указанной модели по параметрам качества и надежности, а также удовлетворяющий следующим требованиям:

Диагональ экрана: не менее 23,8"

Максимальное разрешение: не менее 1920x1080

Тип подсветки матрицы: LED   - постоянная величина

Соотношение сторон: 16:9   - постоянная величина

Время отклика пикселя: не менее 1 мс

Угол обзора по вертикали: не менее 160°

Угол обзора по горизонтали: не менее 170°

Видеоразъемы: не менее 1 HDMI, 1 VGA (D-sub)

Расположение блока питания: внешний   - постоянная величина

Комплектация: кабель питания, документация, кабель HDMI, диск с ПО, внешний блок питания

27" Монитор Samsung C27F390FHI [LC27F390FHIXRU], ориентировочная цена 21500 руб. (04.2022)

или эквивалент, не уступающий указанной модели по параметрам качества и надежности, а также удовлетворяющий следующим требованиям:

Диагональ экрана: не менее 27"

Максимальное разрешение: не менее 1920x1080

Тип подсветки матрицы: LED   - постоянная величина

Соотношение сторон: 16:9   - постоянная величина

Время отклика пикселя: не менее 4 мс

Угол обзора по вертикали: не менее 178°

Угол обзора по горизонтали: не менее 178°

Видеоразъемы: не менее 1 HDMI, 1 VGA (D-sub)

Расположение блока питания: внешний   - постоянная величина

Комплектация: кабель питания, документация, кабель HDMI, диск с ПО, внешний блок питания

Принтер лазерный Brother HL-L2340DWR, ориентировочная цена 30000 (04.2022)

или эквивалент, не уступающий указанной модели по параметрам качества и надежности, а также удовлетворяющий следующим требованиям:

Тип : принтер лазерный   - постоянная величина

Технология печати : лазерная  - постоянная величина

Максимальное разрешение чёрно-белой печати не менее 2400x600 dpi

Скорость чёрно-белой печати (стр/мин) не менее 26 стр/мин (A4)

Автоматическая двусторонняя печать:  есть  - постоянная величина

Количество картриджей в комплекте не менее 1 шт

Ёмкость подачи не менее 250 листов

Ёмкость выходного лотка не менее 100 листов

Емкость лотка ручной подачи не менее 1

Интерфейсы подключения: не менее 1 USB, 1 Wi-Fi

Комплект поставки: картридж, сетевой кабель, диск с ПО, документация, кабель USB

Принтер лазерный Brother HL-1202R, ориентировочная цена 15000 (04.2022)

или эквивалент, не уступающий указанной модели по параметрам качества и надежности, а также удовлетворяющий следующим требованиям:

Тип : принтер лазерный   - постоянная величина

Технология печати : лазерная  - постоянная величина

Максимальное разрешение чёрно-белой печати не менее 2400x600 dpi

Скорость чёрно-белой печати (стр/мин) не менее 20 стр/мин (A4)

Количество картриджей в комплекте не менее 1 шт

Ёмкость подачи не менее 150 листов

Ёмкость выходного лотка не менее 50 листов

Интерфейсы подключения: не менее 1 USB

Комплект поставки: картридж, сетевой кабель, диск с ПО, документация, кабель USB

МФУ лазерное Brother MFC-L2700DNR, ориентировочная цена 38000 (04.2022)

или эквивалент, не уступающий указанной модели по параметрам качества и надежности, а также удовлетворяющий следующим требованиям:

Функции устройства: сканер, факс, копир, принтер

Технология печати: лазерная - постоянная величина

Автоматическая двусторонняя печать: есть  - постоянная величина

Максимальное разрешение чёрно-белой печати: не менее 2400x600 dpi

Скорость печати (стр/мин): не менее 24 стр/мин (А4)

Время выхода первого чёрно-белого отпечатка: не более 8.5 Сек

Оптическое разрешение сканера: не менее 2400х600 dpi

Скорость сканирования: не менее 24 стр/мин

Устройство автоподачи:  есть  - постоянная величина

Ёмкость устройства автоподачи: не менее 35 листов

Максимальное разрешение копира: не менее 600x600 dpi

Скорость копирования: не менее 24 стр/мин

Максимальное количество копий за цикл: не менее 99

Ёмкость лотка подачи: не менее 250

Ёмкость выходного лотка: не менее 100 листов

Оперативная память: не менее 32 Мб

Частота процессора: не менее 266 МГц

Интерфейсы: не менее 1 USB, 1 Ethernet

Комплект поставки

фотобарабан, тонер-картридж, документация, телефонный кабель, кабель питания, диск с ПО, кабель  USB

Отображение информации: жк-дисплей - постоянная величина

Потребляемая мощность в работе: не более 480 Вт

Уровень шума при работе: не более 49 дБ

МФУ лазерное Brother DCP-1602R, ориентировочная цена 23000 (04.2022)

или эквивалент, не уступающий указанной модели по параметрам качества и надежности, а также удовлетворяющий следующим требованиям:

Функции устройства: сканер, копир, принтер

Технология печати: лазерная - постоянная величина

Максимальное разрешение чёрно-белой печати: не менее 2400x600 dpi

Скорость печати (стр/мин): не менее 20 стр/мин (А4)

Время выхода первого чёрно-белого отпечатка: не более 10Сек

Оптическое разрешение сканера: не менее 1200х600 dpi

Скорость сканирования: не менее 12 стр/мин

Максимальное разрешение копира: не менее 600x600 dpi

Скорость копирования: не менее 20 стр/мин

Максимальное количество копий за цикл: не менее 99

Ёмкость лотка подачи: не менее 150

Ёмкость выходного лотка: не менее 50 листов

Интерфейсы: не менее 1 USB

Комплект поставки

фотобарабан, тонер-картридж, документация, телефонный кабель, кабель питания, диск с ПО, кабель  USB

Отображение информации: жк-дисплей - постоянная величина